GEO 61A.

LES MILIEUX NATURELS ET LEUR AMENAGEMENT.

GEO 611.

GEOGRAPHIE PHYSIQUE ET DYNAMIQUE DES ENVIRONNEMENTS.

(second semestre de Licence de géographie 2001-2002)

Cours : Jean-Louis BALLAIS.

Introduction : le concept de risque naturel.

Le risque cyclonique.

Les tornades et les trompes.

Les tempêtes.

Le risque d’inondation fluviatile.

Le risque séismique.

INTRODUCTION : LE CONCEPT DE RISQUE NATUREL.

Plan :

I notion sur le risque naturel.

A cataclysme.

B catastrophe

C risque naturel.

D les typologies des risques.

1 typologie géophysique.

2 typologie générale.

II l’importance des risques.

Mots clés :

Loi Tazieff (13/7/1982)

Cataclysme

Catastrophe

Désastre

Risque naturel

Typologie des risques

Cours du 11/02/2002.

Emergence du concept de risque naturel à partir de la deuxième moitié du XXe siècle en France par la Loi Tazieff (secrétaire d’état, géologue spécialiste des volcans), loi sur les catastrophes naturelles ; indemnités pour les victimes, la catastrophe doit être reconnu par le préfet.

I notion sur le risque naturel.

I A/ cataclysme.

(définition par Tricart en 1982 dans Hérodote n°24, L’homme et les cataclysmes).

Sans étroit au XVIIe : sens d’inondation puis bouleversement général à la surface terrestre, grand malheur.

I B/ catastrophe.

(définition de Foucher, 1982, Hérodote, n°24).

Coup de théâtre renversement d’une situation, intervention divine.

Sens commun : grave accident, désastre, inondation, glissement de terrain, raz de marée (tsunami), sécheresse, tremblement de terre, cyclone, éruption volcanique.

Phénomène naturel touchant les populations et leurs biens.

L’intensité du phénomène est plus ou moins pris en compte, rôle de la loi Tazieff : article 1 : catastrophe naturelle, phénomène naturel, pas pris en compte des catastrophes technologiques c’est à dire des aléas.

Désastre : interface entre un phénomène extrême et des établissements humains vulnérables.

I C/ les risques naturels.

Risque : ancien et en évolution : écueil peut provoquer un risque, réalisation de cartes à risques par les assurances :

Risque sismique, tempêtes (cyclones tropicaux, tempêtes de moussons, tornades), orage, tsunami, éruption volcanique (dépôt de cendres, les ondes de marée, coulé de lave, avalanches, séisme volcanique), les brouillards, glace et iceberg océanique, risque climatique (grêle, gel, hiver extrême, sécheresse).

I D/ les typologies des risques.

I D 1/ typologie géophysique.

Endogène : dynamique interne du globe (séisme, volcanisme, tsunami)

Exogène.

I D 2/ typologie générale.

Risques : géophysique (séisme, volcan, tsunami), écologique (incendie de forêt, désertification), géomorphologique (glissement de terrain), climatique (cyclone, tempête, inondation).

II l’importance des risques.

On a qu’une évaluation partielle, suivi par une intervention de l’état, évaluation par les ONG.

L’augmentation du nombre de victime de la sécheresse, on les compte depuis les années 60, pas de séries homogènes.

Les pertes humaines n’ont pas de tendance mais le coût économique est en constante augmentation. On a une forte différenciation spatiale pour les risques en fonction du coût et des morts, opposition pays développés et pays en développement.

LE RISQUE CYCLONIQUE.

Plan :

I les caractéristiques des cyclones tropicaux.

A définition du cyclone.

B caractéristiques générales.

II les dégâts.

A les dégâts sur le « milieu naturel ».

1 le vent.

2 les pluies.

B les dégâts sur les hommes et leurs biens.

1 le vent.

2 les pluies.

III la lutte contre les cyclones.

A prévision.

B prévention

1 court terme : plan d’alerte.

2 long terme : aménagement du territoire.

Conclusion.

Mots clés :

Cyclone

Les dégâts (vent, pluie)

Conséquences du cyclone

Prévision

Aléa

Prévention

Plan d’alerte

Aménagement du territoire

Cours du 18/02/2002, 25/02/2002.

I les caractéristiques des cyclones tropicaux.

I A/ définition du cyclone.

Par la vitesse du vent en km/h :

< 61 km/h : perturbation tropicale

62 – 87 km/h : dépression tropicale modérée (alerte)

88 – 117 km/h : cyclone tropical, forte dépression tropicale (avis de tempête)

118 km/h> cyclone tropical intense (avis d’ouragan)

I B/ caractéristiques générales.

Utilisation des images satellitaires depuis 1967, pouvant suivre l’évolution, rapport constant entre organisation nuageuse et la vitesse du vent.

- chute de la pression atmosphérique : <900 hPa.

- vent : vitesse forte, tourne en sens inverse des aiguilles d’une montre dans l’hémisphère Nord (dans le sens des aiguilles d’une montre dans l’hémisphère Sud) ; accompagné de nuages denses, représenté par des cumulo-nimbus (forme en enclume).

- les précipitations très abondantes.

- l’œil : partie centrale dépourvue de nuage, autour d’une masse nuageuse de 10 à 500 km de diamètre ; forme circulaire, vent tourne de plus en plus vite près de l’œil ; masse d’air chaude température > 26°C, limité au mer tropical et humide, air saturé provenant de l’océan et sur le continent disparaît par le manque d’eau.

Extension verticale :

Toute la troposphère : milliers de kilomètres d’épaisseur. L’air a un mouvement ascendant près de l’œil arrivée en altitude, l’air diverge puis s’affaisse pour fermer la boucle. La taille de l’œil a un diamètre de 25 à 30 km, circulaire ou elliptique, air chaud et calme, pas de vent.

Déplacement du cyclone :

Déplacement latéral, toujours dans la même direction de l’Est vers l’Ouest, trajectoire d’une parabole dans les océans tropicaux sauf l’Atlantique Sud. La vitesse de déplacement est lié en fonction de la formation, en moyenne 25 – 35 km/h ; rapproche et se confondre avec les hautes pressions tropicales, chaque cyclone à sa propre trajectoire et impossible de prévoir. Arrivée sur le continent : manque d’eau, frottement fort (rôle du relief), frein au vent, diminution rapide du vent. Vie de 2 à 3 semaines.

La fréquence :

Un cyclone ne peut pas passer l’équateur ; le Nord Est du pacifique est le plus touché, Caraïbes 15/an en moyenne, Nouvelle Calédonie 25 en un siècle.

Genèse d’un cyclone :

On connaît mal la formation des cyclones mais on sait comment ils se maintiennent ; formation dans une bande étroite, faible action de la force de Coriolis au niveau de l’équateur ; formation rare en hiver ; formation tardive en été, essentiellement en septembre, formation de facteurs de conjonction accidentels.

II les dégâts.

II A/ les dégâts sur le « milieu naturel ».

II A 1/ le vent.

La vitesse du vent est généralement de +200 km/h parfois jusqu’à 300km/h ; vitesse mesurée lors du cyclone Monique sur l’île Rodrigues 278km/h le 29/3/1968.

Sur l’océan : création de vagues, jusqu’à +10 mètres de haut, propagation, la houle, se propage sur des milliers de kilomètres ; arrivant sur une côte : déferle, efficacité plus ou moins en fonction de la vague.

Conséquence hydrologique : élévation du niveau marin près de la côte, inondation des côtes basses ; pluie abonde, inondation car il y a un problème écoulement des eaux à cause du niveau de la mer.

II A 2/ les pluies.

Record de pluie : Réunion à Aurène (940m alt.) le 7/4/1958 1853mm dans la journée avec une intensité horaire de 77mm/h ; cyclone Hélène le 26-29/02/1964 2708mm  à Bélouve.

Conséquences : versant ravinement, glissement, coulé de boue dans les vallées inondation. Chargé en matière en suspension avec un poids important.

Brenda (pacifique), vallée de la Dumba 18-19/01/1968 de 450 mm crue de 5 mètres, éboulements des berges, creusement du sol, lit majeur dépôt de limon.

II B/ les dégâts sur les hommes et leurs biens.

II B 1/ le vent.

Les vagues sauf s’il y a des bateaux, risque de chavirage, projection sur le littoral.

Enjeux pour les constructions, les toitures arrachées, dégât sur les constructions, les matériaux transportés peuvent être dangereux pour les populations.

II B 2/ les pluies.

Glissement de terrain, inondation, coupure des moyens de communications, modification des cultures et des sols cultivés.

Conséquence immédiate indirecte : pas directement lié au phénomène, électrocution, rupture des conduites de gaz, mort de froid et de faim par le fait de manque de secours.

Danaë et Gladys : janvier mars 1976 à Madagascar, 10 morts, 12 blessés, 8 275 sans abris, dégât à +10 milliards de francs malgaches ; Agnès aux USA 2 milliards $, David dans les DOM : 900 millions de Francs.

Rôle de l’occupation du sol : Fort-de-France : Dorothy 1/8/1970 350 mm d’eau, inondation d’eau et de boue, 1,50m dans les rues, colline riche en argile, la végétation protège le sol, déboisement pour la construction, glissement de terrain lié à l’urbanisation, aggravation des inondation par le rôle de barrage (rupture provoquant une grosse vague).

Fifi (Honduras) 12-14/9/1974, 400mm, vitesse des vents à 250 km/h, destruction des bananiers, colline déboisée pour l’agriculture, glissement de terrain.

III la lutte contre les cyclones tropicaux.

III A/ la prévision.

Prévoir le lieu, le moment, les caractéristiques de l’aléa (vitesse du vent, quantité des pluies et intensité), connaissance parfaite des mécanismes et des évolutions.

Cyclone : prévoir sa trajectoire, pour connaître les territoires touchés.

Dorothy : né 17/8/1970, Martinique, direction de l’Ouest, vitesse de 27 km/h tempête le 19/8/1970, avis d’alerte sur la côte Sud de l’Atlantique, arrivant se dévie, maximum des pluies à l’Ouest.

Empêcher ou détruire les cyclones en route, bloquer l’évaporation, mise au point d’une couche de molécule bloquant l’évaporation (problème des vagues) ; utilisation de nuages artificiels, absorbe une quantité d’énergie solaire évitant l’évaporation (fourniture aidant à la condensation, nitrate d’argent) ; faire tomber la pluie avant l’arrivée sur le continent.

Bilan : échec sur Ginger (1971) et réussite sur Bebbie (1969).

III B/ la prévention.

Principale méthode pour lutter contre les cyclones, organisation et structure différentes en fonction de l’échelle temps.

III B 1/ court terme : plan d’alerte.

Le cyclone est formé et se dirige sur des populations.

Madagascar : plan du 20/10/1972, organisation des interventions, au sommet un conseil de secours pour la coordination des interventions avec la participation de l’armée, lors de l’arrivée d’un avis d’alerte ; circulation de l’alerte à partir d’une voiture ou à pied, message d’avertissement ; avis de menace quand une partie de l’île est déjà touchée ; avis de danger imminent arrivant sur un lieu, on prend des mesures : réquisition des véhicules, évacuation, fermeture des écoles, arrêt des groupes électrogènes, suspension du trafic aérien. Bon fonctionnement dans les villes car la population est dense. Chaque communauté doit avoir prévu son plan d’intervention.

Martinique : plan ORSEC (DOM), rappel des consignes par radio, clouer les portes et les fenêtres, lester les toits, faire les valises en cas d’évacuation, couper les arbres dangereux.

USA : concernant les états du golfe du Mexique, information des populations, campagne d’information, rôle des journaux par l’indication des trajectoires, instruction à suivre, responsabilité individuelle car au niveau de formation de la population ; baisse des victimes et augmentation des dégâts matériels.

La moitié des états soumis au risque n’ont pas de plan d’alerte, rôle de la perception du risque : variation en fonction des facteurs socioculturels.

III B 2/ long terme : aménagement du territoire.

But de limiter les conséquences d’un cyclone. Construction de bâtiment en dur restant à des vent de 300 km/h, refuge ayant parfois plusieurs fonctions, construction légère dégradation rapide mais ne provoquant pas de danger. Pour les bâtiment en dur, problème d’orientation, du type d’ouverture, rupture des câbles électriques (enterrement mais problème de l’altération).

Le risque n’est pas une chose accidentel : il faut l’inclure dans le coût économique, reboiser avec des espaces résistant au mieux au vent.

Conclusion.

L’aléa : phénomène incontournable, mis en jeu d’énergie gigantesque, limité à la surface du globe touchant des populations nombreuses.

Les formes d’occupation grave souvent le risque représenté par le cyclone, aménagement raisonné du territoire par de grands moyens de prévention, coût très élevé pour les pays riches.

LES TORNADES ET LES TROMBES

Plan :

I les caractéristiques des tornades et des trombes.

II les dégâts.

III prévision et prévention.

A prévision.

B prévention.

Mots clés :

Tornade

Trombe

Dégâts

Cours 25/02/2002, 4/03/2002.

I les caractéristiques des tornades et des trombes.

Tornade : tourbillon de petite dimension mais de très forte intensité qui se produit sur les continents.

Trombe : forme maritime de la tornade, moins violent mais plus fréquent.

Répartition :

La tornade est une caractéristique essentiellement des Etats-Unis avec 800 tornades par an ; présence en Australie et en Europe occidentale entre 200 à 300 par an ; présence aussi en Inde, Bengladesh, Japon, Afrique.

En France : faible, parfois imperceptible, répartition au Nord d’une ligne Bordeaux Metz et sur le pourtour méditerranéen. Cas pour La Charité/Loire le 17/8/1986, Palluel le 24/6/1967.

La trombe : sur l’océan en zone intertropicale, en été apparition sur les mers tempérées (cas de la mer méditerranée).

Caractéristiques :

Tornades : vent violent, organisation en une colonne ou un cône renversé (le diamètre augmente en altitude) : le tuba, accolé à la base d’un cumulonimbus ; en contact avec le sol : buisson, arrachement de débris.

Le sens de rotation est le même que celui des cyclones.

- vitesse : mesuré à 400 km/h (en 1991).

- échelle d’intensité de Fujita de 0 à 5.

- baisse de pression à l’intérieur de l’axe du tuba (différence de 100 hPa).

- pas de pluie lié directement à la tornade.

- les diamètres varient de 100 à 200 mètres.

- durée de 5 à 10 minutes, parfois plus, quand la durée dépasse 10 minutes d’autres phénomènes se produisent.

- translation jusqu’à 60km/h.

- distance parcourue généralement de 4 à 5 km. Tornade des 3 états aux USA le 18/3/1925 de 12h55 à 16h30 parcourant 330 km du Missouri à l’Indiana..

- trajectoire rectiligne, vitesse de 85 à 100km/h : cas exceptionnel.

Trombes : vitesse de rotation plus faible de 100 à 120 km/h, la baisse de pression est moins importante, le diamètre est plus petit, durée de 5 à 20 minutes.

Genèse des tornades :

Pour les Etats-Unis : deux saisons : le Printemps 54% et l’Eté : 27%, +80% dans l’après-midi et essentiellement entre 13 et 18 heures. Le déplacement à 87% du Sud-Ouest vers le Nord-Est, 9% du Nord-Est vers le Sud-Ouest.

La trajectoire est en relation avec la trajectoire du soleil (monté vers le Nord puis vers le Sud) ; possibilité de combinaison avec les cyclones.

Les tornades sont associées à des orages : super cellule (large et vide), développement d’un front froid, contact de masses : air tropical (chaud et humide), instable à l’avant et froid et sec (stable) à l’arrière. L’air tropical est chaud, humide et peu épais de 1 à 3 km. L’air tropical, organisation d’une masse d’air stable, au-dessus plus instable (froid). Sec : bloc les mouvements verticaux de la masse d’air en dessous, peu épaisse ; mélange du dessus et du dessous, mouvement ascensionnel de 200km/h, la convection donne naissance à la tornade.

Le frottement du vent sur le sol provoque le tourbillon, rotation au sol et pas en altitude.

II les dégâts.

Le vent :

Le vent peut aller jusqu’à 400 km/h, arrache de fortes particules, surtout quand la direction est instable ; arrache toit, pylône, projection dans l’espace.

La baisse de pression :

Ce produit dans un bâtiment fermé, explosion des ouvertures vers l’extérieur par le rôle de la pression.

Bilan :

Aux Etats-Unis : (en moyenne par an) +150 morts, plusieurs millions de $ de dégâts.

Tornade des 3 états : 689 morts, 1980 blessés, 1 000 sans-abri, des centaines de millions de $.

III prévision et prévention.

III A/ prévision.

Aux Etats-Unis : programme de recherche sur les tornades pour mieux comprendre et mieux prévoir, analyse de la structure, l’origine, déterminer la localisation de la genèse, utilisation des films, des stations météorologiques mobiles, utilisation de ballon sonde, problème de la vitesse du vent, utilisation d’avion, fusée téléguidée, radar Doppler permettant de suivre certaines caractéristiques météorologiques.

Des problèmes se posent :

- simplification du phénomène (modélisation), risque d’écart à la réalité ; avec un résultat pour pouvoir l’appliquer dans la réalité.

- simulation, demande un changement d’échelle, provoquant un changement spatial.

III B/ prévention.

Essentiellement aux Etats-Unis, par l’intermédiaire des bulletins spéciaux des services météorologiques, avis à partir des radars, observation sur le terrain ; prévenir de l’arrivée possible d’une tornade, donner des conseils, modification des conseils en fonction des connaissances : se réfugier dans la maison ; avant ouvrir les fenêtres maintenant on peut les laisser fermer explosion vers l’extérieure, avant se mettre dans l’angle Sud-Ouest de la maison lié à la trajectoire maintenant dans la partie centrale car plus solide.

CLASSIFICATION DU BRGM.

| Dépression tropicale | vents moyens sur 1 mn < 63 km/h |  |
| --- | --- | --- |
| Tempête tropicale | 63 km/h  vents moyens sur 1 mn  117 km/h Pluies très abondantes, forte houle |  |
| Ouragan de classe 1 | 118 km/h  vents moyens sur 1 mn  153 km/h pression au centre > 980 hPa pluies diluviennes, très forte houle, marée de tempête encore faible | dégâts minimes |
| Ouragan de classe 2 | 154 km/h  vents moyens sur 1 mn  177 km/h pression au centre comprise entre 965 et 980 hPa pluies diluviennes, très forte houle, marée de tempête généralement inférieure à 2,5 m. | dégâts modérés |
| Ouragan de classe 3 | 178 km/h  vents moyens sur 1 mn  209 km/h pression au centre comprise entre 945 et 964 hPa pluies torrentielles, très forte houle, marée de tempête pouvant atteindre plusieurs mètres par endroits. | dégâts intenses |
| Ouragan de classe 4 | 210 km/h  vents moyens sur 1 mn  248 km/h pression au centre comprise entre 920 et 944 hPa pluies torrentielles, très forte houle, marée de tempête pouvant atteindre 4 mètres par endroit. | dégâts très intenses |
| Ouragan de classe 5 | 249 km/h  vents moyens sur 1 mn pression au centre inférieure à 920 hPa pluies torrentielles, houle énorme, marée de tempête supérieure à 4 m. | dégâts catastrophiques. |

|  | Vitesse des vents | Classification |
| --- | --- | --- |
| Dépression tropicale | <63 km/h | Numéroté |
| Tempête tropicale | 63<msw<117 km/h | Prénommé |
| Ouragan | >117 km/h | Prénommé |

ECHELLE DE SAFFIR-SIMPSON

| Classes | Vitesse des vents |
| --- | --- |
| Classe 1 | Entre 118 et 153 km/h |
| Classe 2 | Entre 154 et 177 km/h |
| Classe 3 | Entre 178 et 209 km/h |
| Classe 4 | Entre 210 et 249 km/h |
| Classe 5 | Dépassant 249 km/h |

ECHELLE D’INTENSITE DES TORNADES DE FUJITA

| Intensité | Km/h | Dommages causés |
| --- | --- | --- |
| F 0 | 65-115 | Dommages légers |
| F 1 | 115-180 | Dommages modérés |
| F 2 | 180-250 | Dommages considérables |
| F 3 | 250-320 | Dommages énormes |
| F 4 | 320-415 | Dommages dévastateurs |
| F 5 | 415-500 | Dommages incroyables |

LES TEMPETES.

Plan :

I les tempêtes des climats froids.

II les tempêtes des climats tempérés.

III les vents locaux.

Mots clés :

Définition de tempête

Rôle du climat (froid, tempéré)

Vents

Cours du 4/03/2002.

Une tempête a lieu quand le vent souffle à + 90km/h.

En France, on utilise la vitesse instantanée.

I les tempêtes des climats froids.

L’aléa :

Vent violent, violence liée à l’absence de relief, pôle Nord et les périphéries, présence de la banquise, surface moins faible, turbulence moins faible rôle du relief et de la température.

Les climats océaniques :

Le climat est perturbé toute l’année, vent d’Ouest, particulièrement caractérisé dans l’hémisphère Sud : 40° : roaring forties, 50° : furious fifties ; 60° : stirienting sixtes.

Plus grand développement au Sud, continent au pôle, autour l’océan, possibilité de faire le tour sans présence de terre.

Dans l’hémisphère Nord, pôle est occupé par l’océan et la périphérie est occupée de terre ; au Spitsberg : 69 jour/an de supérieur à 69km/h.

Les climats continentaux :

Touchant essentiellement le Canada et la Sibérie, moins de vent, situation cyclonique en hiver (anticyclone en Sibérie), en été circulation d’Ouest est peu vigoureuse, vent souffle sur le continent, chasse la neige (déplacement de neige) ; le vent avec la neige s’appelle : poudrerie au Québec, blizzard (Canada et Etats-Unis), purga en Sibérie.

Les marges des inlandsis :

Ces marges sont caractérisées par des vents divergeant à partir des inlandsis, touchant les basses couches de l’atmosphère dévalant la pentes des continents (pour le continent Antarctique). La vitesse peut atteindre 200km/h en quelques minutes ; cas pour la station russe à Mirnyy 266 km/h au 66°S, Cap Denison 320 km/h. le vent peut souffler parfois 240 j/an.

Les enjeux :

Les enjeux sont faibles, les espaces sont peu peuplés, parfois vide. Au Nord comme Sud on a la présence de bases scientifiques. Les risques sont faibles et limités, destruction de toitures, chavirer des bateaux.

II les tempêtes des climats tempérés.

Climat océanique (tempête d’Ouest) :

Cela concerne la façade des Ouest des continents, flux d’Ouest perturbé.

Fig. 68 et 669 : 8 au 10/3/1963, températures de 14 à 23 °C ; flux de Sud-Ouest, effet de fœhn, vent violent de 156 km/h (au sommet de la tour Eiffel) ; vent et pluie sur les collines armoricaines, sur le relief tourné vers le vent ; élévation locale du niveau de la mer.

Exemple de la tempête du 31 janvier et 1er février 1953.

Climat océanique (tempête d’Est) :

Cela concerne les façades Est des continents ; quand les températures sont inférieures à 6°C plus présence de neige, durée de quelques heures ou de quelques jours, températures jusqu’à -12°C.

Le risque : neige + vent, le vent accumule la neige sur plusieurs mètres de haut, ça était le cas pour la ville de Buffalo aux Etats-Unis pendant l’hiver 1976-1977, la neige organise des congère ; bloquant la population ; bilan de 24 morts, 17 000 personnes bloquées, le coût de 250*10puissance 6$.

III les vents locaux.

On a un grand nombre lié à des facteurs géographiques, répartition des terres et des mers, relief avec la brise de terre ; les vents sont réguliers et soufflent toute la journée. La brise de mer souffle la journée.

Fœhn :

Ce vent souffle dans certaines conditions ; le versant au vent reçoit la plus et le vent monte vers le sommet ; le vent redescendant sur l’autre versant (le versant sous le vent), le vent réchauffe et assèche le versant.

Le vent soufflant dans les Alpes en fonction du relief ; différence entre les versant concernant les précipitations. Les dégâts, quand le vent est violent arrache quelques toitures ou destruction de cultures.

Mistral :

Vent caractéristique de la façade Nord de la mer Méditerranée, venant du Nord, vent froid. Cas de la Bora en Croatie vers la mer Adriatique. Dépression du golfe de Gênes, se décalant vers l’Est déclanchant le mistral. L’écoulement se fait dans les baisses couches de l’atmosphère. De plus le vent est canalisé par le relief, la vallée du Rhône, région agricole, urbanisée, voie de circulation importante, les dégâts sont faibles.

LE RISQUE D’INONDATION FLUVIATILE.

Plan :

I hydrologie géomorphologie.

A hydrologie fluviatile.

B les lits fluviaux.

II les inondations dans le monde.

A la logique de l’homme.

1 la zone de la périphérie polaire.

2 la zone tempérée.

3 le domaine méditerranéen.

4 le domaine désertique.

5 la zone tropicale.

6 le domaine littoral insulaire.

B l’action de l’homme.

III prévision prévention.

A prévention.

B prévision.

1 analyse géomorphologique.

2 présentation hydrogéomorphologique.

3 prévision des inondations.

Mots clés :

Bassin versant

Crue

Etiage

Débit

Crupédix

Bressand-Golossoff

Densité de drainage

Lits

Alluvion

Colluvion

Batardeau

Cours du 11/03/2002, 18/03/2002, 25/03/2002, 15/04/2002

Définition d’inondation : débordement d’un cours d’eau, la surface occupée par le cours d’eau augmente de façon considérable, risque lorsqu’il y a des équipements, l’aléa se transforme en risque.

I hydrologie géomorphologie.

Rappel du cycle de l’eau :

P (précipitation) =I (infiltration) + ET (évapotranspiration) + R (ruissellement).

I A/ hydrologie fluviatile.

Les débits : surface mouillée Q = débit en m3/s. C’est la mesure prise un instant donné ou des moyennes. Le débit moyen annuel est appelé le module ; le débit spécifique q (l/s/km²)= Q (module) / S (surface du bassin versant) ; permettant la comparaison.

Le bassin versant : réseau hydrographique draine, une surface dont la forme est souvent celle d’une poire, cette surface est le bassin versant.

Un bassin versant dans des conditions homogènes

Les extrêmes :

La crue : montée exceptionnelle des eaux ; à distinguer des hautes eaux : phénomène régulier, contrôlé par le climat. Une crue peut avoir lieu lors des hautes eaux mais aussi pendant la saison sèche.

L’étiage : phénomène inverse de la crue, baisse exceptionnelle du débit ; durant les basses eaux et durant la période des hautes eaux.

Le quotient d’écoulement : Qr = R / P = %

La mesure du débit : Q = S (surface, change lors d’une crue) * v (du centre vers le haut, dans le cas d’un écoulement laminaire).

Recherche d’une formule empirique : la formule de Crupédix (crue décennale)

Qd = S 0.8 [puissance] ((P10)/80)²*R ; S : surface du bassin versant en km², P10 : pluie journalière décennale (mm/j), R : coefficient régional (coef d’ajustement). Une pluie décennale : probabilité d’une pluie sur une journée, pluie tombant une fois tous les 10ans. Une crue décennale se produit en moyenne tous les 10 ans.

La formule de Bressand-Golossoff : fonctionne pour les cours d’eau méditerranéen.

Q rare = 30 * S (surface) [puissance] 0.75

Q exceptionnel = 30 * S [puissance] 0.75

I B/ les lits fluviaux.

Indice de compacité : Gravelius.

Kc = P / 2* racine (pi*A)

A : surface du bassin versant, P = périmètre du bassin versant ; pas d’unité.

Plus l’indice est fort, plus les confluent sont proches des uns des autres.

Densité de drainage :

Dd = (somme Li) / A = km/km²

Somme de Li des longueurs des cours d’eau du bassin versant, S surface du bassin versant.

Coupure d’un cours d’eau de rang 4.

Le lit moyen : granulométrie plus fine que le lit mineur, galet, sable abondant, végétation : ripisilve, recouvert par les eaux par certaines crues, pas de rythme, recouvert une fois par an, délimité par un talus.

Le lit majeur : surface relativement régulière ; la granulométrie : formation fine, sables et limons (région méditerranéenne) et limons et argiles (autres régions) ; peu de végétation naturelle, utilisation pour l’agriculture ; présence de l’eau lors de crue rare, vitesse de l’eau lente, transport d’élément fin.

La terrasse alluviale : sable plus galet, dépôt d’un court d’eau mais fossile, ancien fonctionnement de la rivière, la terrasse n’est pas inondable.

II les inondations dans le monde.

II A/ la logique climatique.

II A 1/ zone de la périphérie polaire.

Les inondations sont rarement pluviales mais lié à la débâcle. Durant l’hiver la surface est gelée, un seul partie du cours n’est pas gelée, vitesse et plus éloigné de la zone de froid, débit de 20% du cours d’eau. Le changement par les pluies et l’augmentation de la température, ainsi l’eau redeviens liquide, grande crue : débâcle. De mai à juin débit de 10 à 30 fois le débit de l’hiver car écoulement du Nord vers le Sud, bloque l’écoulement, monté de 20 mètres, lit majeur très large et phénomène régulier.

II A 2/ la zone tempérée.

Plaine : crue pluvial uniquement, sous forme d’une averse abondante, P=50 à 100 mm de 24 à 48 heures, pendant la période la plus arrosée, hiver en océanique et en été en continental, A = Q (débit instantané)/racine s (surface du bassin versant). Cas de la Seine à Paris en 1910.

Moyenne montagne : augmentation du coefficient A, P = 100 à 200 mm pour 24 48 heures. Cas du Tarn en mars 1930.

II A 3/ le domaine méditerranéen.

Crue d’origine pluviale, crue puissante et fréquente lié à l’intensité des pluies, généralement des pluies de 400<P<500 mm, généralement de moyenne montagne (Cévennes).

II A 4/ le domaine désertique.

L’écoulement est généralement fait sous forme de crue lors d’orage et qui représente souvent le total annuel, 20<P<100 mm sur 24-48 heures, intensité forte. La période en fonction de la place dans le domaine.

II A 5/ la zone tropical.

Alimentation uniquement pluviale, pluie d’été, lié à la mousson et aux cyclones.

Domaine continentale : forte pluie sous forme d’averse mais des quantités faibles ; 150<P<250 mm/24 heures, localisé en fonction de la ligne de grain.

Sahélien : forte infiltration et une forte évaporation, atténuation des crues vers l’aval, 5<A<30, atteint en fin de saison des pluies car les sols sont saturés.

Equatorial : peu de modification, fin de la saison des pluies, plus faible infiltration.

II A 6/ le domaine littoral et insulaire.

Rôle des cyclones, jusqu’à 1000mm/24h, +2000mm/48h.

II B/ l’action de l’homme.

Modification de l’écoulement des cours d’eau par la création de digue le long des cours d’eau. Les actions apparaissent dès le néolithique jusqu’au XVIIIe. A partir du XIXe : multiplication des épis, aménagement perpendiculaire à la rivière, déviation du courant.

Développement de seuil : ouvrage perpendiculaire dans le cours d’eau, cascade provoque l’accélération du cours d’eau, développement des barrages : modification du régime, production hydroélectrique, irrigation, lutte contre les inondations ; dérivation de cours d’eau.

Inondation urbaine : liée au ruissellement sur les surfaces imperméables ; les aménagements diminuent l’infiltration.

III prévision prévention.

III A/ prévention.

But : supprimer les inondations ou de les limiter au maximum.

Déterminer les zones inondables.

Construction de barrage : stocker puis relâcher, modification de l’hydro-gramme de crue, baisse des débits maximum, puis lâchage d’eau sur une longue durée, le barrage a un rôle d’écrêteur de crue (t=réservoir).

Le rôle d’un barrage.

Parfois pas possible de faire des barrages : pour des raisons techniques (placement en fonction du substratum, résistance à la pression, tectonique, condition topographique), raison financière (coût élevé). La gestion des barrages : complexe, stockage pour différentes raisons ; parfois des difficultés en fonction de la saison, liaison à la politique.

III B/ prévision.

Pour déterminer les zones inondables, utilisation de la géomorphologie (hydrogéomorphologie), en contre bas des terrasses.

III B 1/ analyse géomorphologique.

Travail sur photo aérienne, visualisation des talus, élaboration de cartes.

Vérification sur le terrain, correction de la topographie.

Les changements : rôle des crues, extraction pour la construction, abaissement de la hauteur de l’écoulement ; limite externe du lit majeur : limite de la zone inondable, les versants fournissent des matériaux qui glissent verts la plaine fonctionnelle. Il y a une logique longitudinale : cours d’eau, transversale : apports des versants.

Vers l’amont : creusement de gorges, les lits de très faible largeurs.

A l’aval : éloignement du lit mineur, le relief augmente puis diminue, granulométrie fine, évolution latérale. La faible pente provoque une baisse de la vitesse, le transport est plus capable de transporter des limons faibles, coupe transversale en forme de toit. La construction de digue : dépôt de limons, niveau du lit augmente, il faut monter les digues.

Les apports des affluents : dépôt du cours d’eau arrivant dans une zone inondable vers le cours d’eau principal.

Les différents apports.

Colluvion : apporte des limons, deux fois des limons, lieu privilégié de l’agriculture, pratique de la canalisation, déplacement des cours d’eau sur un des bords.

Les méthodes historiques :

Repère de crue : fixation de la hauteur de l’eau sur un bâtiment.

Enquête oral auprès des populations.

Recherche d’archive.

Il faut que le système soit stable.

Les causes de l’instabilité :

Rôle du climat par sa stabilité ou pas.

La varation topographique par le dépôt des alluvions

Le climat :

L’évolution du climat au quaternaire.

Plus chaud, plus de vapeur d’eau, plus de pluie à la différence du froid ; au quaternaire : période d’instabilité climatique, le maxi au Moyen-Age et le mini au petit âge glacière au XVIIIe ; prudence pour déterminer les zones inondables.

Le dépôt des alluvions.

Stabilité du sol sur quelques siècles.

La tendance générale du lit majeur sur 2000 ans, une accumulation, instable, accumulation et augmentation de l’altitude. Le lit majeur augmente avec de moins en moins de crues mais à l’opposée c’est à dire que les crues monte de plus en plus haut et vont de plus en plus loin latéralement. La limite externe du passé n’est pas forcément celle du futur. L’évolution du lit majeur n’a aucune relation avec le changement climatique.

On peut dater en utilisant des isotopes et le carbone 14 ou le césium 137.

Le rôle de l’intervention humaine.

Perturbation du milieu naturel, barrage modification du régime, digue : modification de la zone inondable ; extraction de matériaux pour les besoins de l’urbanisation dans le lit mineur. Les conséquences : creusement du lit mineur, modification topographique ; les crues vont moins loin dans le lit majeur, phase de rééquilibrage après l’extraction, approvisionnement des plages en sable par le manque recul du trait de côte.

III B 2/ présentation hydrogéomorphologique.

La délimitation entre le lit majeur et la terrasse.

Etude de la granulométrie, comparaison difficile.

Etude de la constitution chimique des limons : pétrographie, colluvion : même composition que le versant, alluvion même composition que le bassin versant.

Recherche des minéraux lourds.

Méthode traditionnelle de prévention.

Absence de construction en zone inondable.

Parfois en zone inondable, présence d’églises sur des buttes dépassant la hauteur du lit majeur (faible probabilité d’inondation).

Construction du logement en hauteur, escalier à l’extérieur de la maison.

Mise ne place de batardeau : aménagement de la porte d’entrée, mise d’un rail pour mettre des planches, initiative individuelle, faible connaissance, efficace en cas de crue éclair, pas de stagnation de l’eau. Les fortifications dans un but défensif mais aussi pour les inondations (Avignon, Tours).

III B 3/ prévision des inondations.

Hydrologique hydraulique.

Connaissant Q et S on déduit h ; utilisation de géomètre pour pourvoir calculer S, changement en fonction des endroits.

Méthode historique.

Appuie sur l’histoire des crues, connaissances des crues pour prévoir les crues futures. Témoignages à partir du XVIIIe, le ministre de l’intérieur (intendant) aide aux victimes d’inondation.

On ne peut pas prévoir quand va se produire une inondation. La méthode hydrologique et hydraulique ne peut pas dire où mais peut prévoir la hauteur ; la méthode hydrogéomorphologique peut prévoir où mais pas quand.

LE RISQUE SEISMIQUE.

Plan :

I les caractéristiques de l’aléa séismique.

A définition.

B la mesure.

C la répartition des séismes.

D les origines.

II les risques séismiques.

A les effets directs.

B les effets indirects.

III la lutte contre les séismes.

A prévision.

B prévention.

Mots clés :

Séisme

Intensité

Magnitude

Les lieux sismiques

Dorsale océanique

Faille transformante

Convergence de plaque

Liquéfaction

Eboulement

Glissement de terrain

Méthode classique

Méthode chinoise

Prévention par la réglementation

Cours 29/04/2002, 6/05/2002, 13/05/2002.

Logique endogène, fonctionnement interne du globe (géophysique). Coût au XXe de 13 milliards de $, perte humaine de 1,5 million.

I les caractéristiques de l’aléa séismique.

I A/ définition.

Séisme : tremblement de terre (populaire) ; une secousse superficielle du sol d’origine interne.

Gaulon, Tazieff, Rothé : « mouvement vibratoire du sol de forte amplitude et de durée brève dans lequel chaque point du sol est animé dans les trois directions de l’espace, déplacement de la translation de caractère aléatoire ».

Parce qu’un séisme n’a qu’une secousse ; la première est la plus forte et la plus intense, les autres secousses sont plus faibles (répliques).

Séisme artificiel : explosion nucléaire, essai souterrain en surface, tirs de mine, le coup de toit d’effondrement d’une galerie dans une mine, exploitation pétrolière (pompage, baisse de la pression, tassement des terrains supérieurs), lac de barrage (poids de la masse d’eau sur le sol).

I B/ la mesure.

Magnitude (échelle de Richter) : cette échelle est objective, mesure l’énergie libérée par le séisme au foyer, le point à l’intérieur de l’écorce terrestre où se produit le séisme. Echelle logarithmique.

Intensité : logique de risque, échelle de Mercalli (MM) avec 12 degré, échelle de MSK, 1964, utilisé aux Etats-Unis :

I : macro séisme, pas ressenti par la population.

II : macro séisme, ressenti par une faible part de la population, dans les étages supérieurs des immeubles.

III : pas ressenti par toute la population, vibration des vitres, balancement des lustres.

IV : secousse ressentie par de nombreuses personnes, vibration, craquement.

V : ressentie par toute la population, réveil les dormeurs, projection de liquide.

VI à X : distinction par l’arrivée de nouvelles variables :

Type de construction :

A : construction en brique crue.

B : construction solide, mais traditionnelle, brique, béton.

C : construction en béton armée, proche de construction parasismique.

La proportion endommagée :

Q : 5%.

N : 50%.

P : >75%.

Nature des dégâts :

1 : fissure et chute de débris.

2 : fissure des murs, chute de tuile et de cheminée.

3 : lézarde large et profonde dans les murs.

4 : brèche dans les murs, effondrement partiel.

5 : effondrement total de la construction.

I C/ la répartition des séismes.

Aucun espace n’est à l’abri d’un séisme.

Cercle circumpacifique (80% de l’énergie) : foyers normaux (71km), foyer intermédiaire (300km), foyer profond (jusqu’à 700km) ; pas de répartition homogène.

Zone transasiatique : de l’Espagne à l’Asie centrale.

Zone du rift médio océanique : de l’océan Atlantique à l’océan Indien, foyers normaux. France est sur la limite de la zone transasiatique ; front Nord Pyrénéen, bordure ; le pré Alpes : périphérie du massif.

I D/ les origines.

Les régions sismiques coïncident avec les limites des plaques lithosphériques ; les plaques portent le contient et l’océan (sauf pacifique avec uniquement l’océan). Les plaques sont mobiles, déplacement des unes par rapport aux autres ; écartement, rapprochement, coulissement. Le mouvement entraîne des frottements, déformation progressive et lente, à faible distance, accumulation de contrainte qui finit par faire rompre les roches.

Les différents types de fonctionnement :

La dorsale océanique : lieu de remonté de la matière profonde, chaude, fluide, essentiellement du basalte ; phénomène d’écartement des plaques, faille normale, dépression centrale (graben) et hauteur (horst). Direction parallèle à la dorsale, sismicité normale, M<6,5, sensible lors d’émerge (Islande, Açores) et total dans le rift africain ; parfois arrêt cas du fossé rhénan.

Faille transformante : décrochement entre deux plaques qui coulissent, perpendiculairement à la dorsale océanique.

Convergence de plaque : rapprochement de deux plaques :

- cas de deux plaques océaniques : du basalte essentiellement, contact par subduction (passage par dessous) (>50°), foyer du séisme sur le plan ou à proximité, vitesse de déplacement de 20 à 35 mm/an.

- plaque océanique et continentale : la plaque océanique passe sous la plaque continentale, angle de 45°, foyer sur le plan de subduction, de forte magnitude.

- deux plaques continentales : formation de chaîne plissée, partiellement subduction et collision, séisme de M<7,5 et une grande répartition spatiale, pas de plan de contact favorisant la diffusion du séisme, zone locale de compression.

II les risques séismiques.

I A/ les effets directs.

Modification de la topographie : rejeux de la faille, conséquence du séisme, faille recoupe la surface topographique en pouvant la modifier.

Visible les déformation d’ensemble, certaine partie soulevée sans cassure, grande courbure, accompagne la fissure, la fracture, ouverte de 10 à 40cm de large et profondeur de quelques centimètres à quelques mètres, ne touchant pas l’altitude ; très local, apparition de bourrelets de compression, orientation Sud-Ouest Nord-Est (perpendiculaire à la compression).

Les destructions des infrastructures humaines : par des vibrations, mouvements produit directement la destruction des bâtiments. La destruction est forte proche de l’épicentre (projection terrestre du foyer), influence de la topographie sur les conséquences du séisme.

I B/ les effets indirects.

Infrastructure urbaine : coupure de route, voie ferrée, sectionnement de câbles téléphonique, électrique, sectionnement de canalisation de gaz, pétrole, eau avec des risques d’explosion.

Milieu naturel : continental : perturbation du cycle de l’eau ; en milieu océanique : tsunami.

Continental : joue sur l’écoulement et l’infiltration, modification de la circulation de l’eau, modification des systèmes de pente, modification du ruissellement en surface et en profondeur.

Liquéfaction : passage d’un corps solide à l’état liquide, cas du sable, sable imbibé d’eau avec une nappe phréatique, les vibrations du séisme provoque cette liquéfaction (cône de sable).

Eboulement : la vibration peut déchausser un bloc au bord d’une corniche.

Glissement de terrain : les secousses provoquent le décèlement d’une masse.

Pour le milieu océanique (tsunami), séisme sous-marin, le séisme provoque un effondrement, onde qui déplace vers la surface puis se déplace à la surface, grande longueur d’onde ; quand proche du littoral, frappe la base, peut rentrer dans les terres.

III la lutte contre les séismes.

III A/ prévision.

Méthode classique : basée sur des principes de la tectonique.

Repérage sur les failles actives, déjà affecté par des séismes. Les zones les plus menacées à moyen terme sont les zones qui n’ont pas encore bougé ; les zones cassées ont perdus l’accumulation et la repart à zéro ; tandis que les zones qui n’ont pas bougées l’accumulation et toujours présente.

Méthode séismique : provoquer une explosion en profondeur et mise en place des appareils de chaque côté de la faille, propagation des ondes, passage de la faille provoque une modification de l’onde.

Méthode électrique : passage d’un courant électrique entre deux points, en traversant la faille, détection des irrégularités, plus on écarte les électrodes plus le courant descend.

L’enregistrement des déformations du sol : accumulation d’énergie en profondeur : avant la cassure et le déplacement : déformation. Utilisation du GPS.

Mesure des déplacements le long de la faille : déplacement lent et continu, <mm.

Conséquence interne de l’accumulation de compression : émission d’un flux de chaleur, rôle des failles dans la propagation de la chaleur.

Champ magnétique : rotation de la Terre, au niveau du noyau, mesure par des discontinuités de chaque côté de la faille.

Méthode V.A.N. : mise en évidence de la variation de la conductivité de l’écorce terrestre, possibilité de prévision. Cette méthode n’est pas souvent efficace car on manque de la connaissance.

La surveillance des failles coûtent extrême chère et concerne essentiellement les pays riches.

Méthode des signes prémonitoires : pas de secousse faible avant la secousse forte, parfois cela peut arriver mais pas forcement un séisme fort derrière au même endroit.

Méthode chinoise : observation de la population ; observe les bruits souterrains : modification de l’écorce terrestre ; comportement des animaux : certaine sensibilisation, pas perceptible par les hommes ; variation du niveau des nappes phréatiques : modification de la profondeur, fluctuation brutale.

III B/ prévention.

Apparition de réglementation, inefficace et mal appliquée dans les schémas de protection pour la population, règle d’urbanisation.

Au niveau de la réglementation : ajustement de la norme sur le plan technique, traduit par des textes réglementaires, problème des coûts pour les constructions parasismiques (5 à 20%), sur une échelle de 30 ans durée de la norme, application de la réglementation en France PS72, règle de la géométrie, utilisation des matériaux (béton armée).

Problème des effets indirects du séisme : éboulement, liquéfaction, glissement de terrain.